- 动火工作专项督查重点内容

    - 1.根据不同的动火作业场所，选用以下动火工作票：

- a）一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票；

- b）二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票；

c）其他区域动火不需要填用动火工作票，但应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。

- 2.动火工作票所列组织人员主要包括动火工作负责人、动火工作票签发人（会签人）、动火工作审批人、动火工作许可人、动火工作监护人和动火执行人。
3.一、二级动火工作票签发人、工作负责人应进行DL 5027等制度的培训，并经考试合格、发文公布。（新安规新增）

- 4.动火工作负责人，宜具备厂站工作票工作负责人资格。动火作业作为厂站工作票的附加工作时，厂站工作票负责人不应担任动火工作负责人。

5.动火工作许可人，应由动火区域具备电气工作票工作许可人资格的设备运维单位人员担任，若无相应工作许可人员，应由动火场所管理部门相关人员担任。

      - 6.焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件。

    - (新条款中明确规定了只有焊接与热切割作业的动火执行人才需要具备有效特种作业人员资格证书)

    - 7.二级动火时，动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。

      - 8.一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。

9.二级动火工作票由申请动火作业班组班长或班组技术员签发，动火区域管理部门会签，动火区域设备运维部门的安监人员或负责人审批

10.动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票

    - 11.二级动火时，动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。

12.风力大于4级（风速大于7.9m/s）时，不应露天进行焊接或热切割工作。风力3级及以上5级以下（风速3.4m/s~7.9m/s）进行露天焊接或热切割时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。

13.焊接与热切割作业应使用合格、完整的机具、气瓶等，作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点通排风应良好，周围10m内的易燃易爆物应清除干净，并采取必要的防火隔离措施，备有足够的灭火器材。

    - 14.高处焊接与热切割作业安全要求：

- a）作业前应清除下方的易燃物，或采取可靠的隔离、防护措施。焊渣可能飞溅的下方区域均应设置围栏；

- b）不应随身携带电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。电焊导线、软管应在切断电源或气源后用绳索提吊；

- c）地面应有人监护和配合；

- d）电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应防止受热损坏；

- e）在高处进行电焊工作时，应设专人进行拉合闸和调节电流等工作。

15.对于存有残余油脂或可燃液体的容器，焊接前应清理干净，与容器所连接的管道应可靠隔离，将其盖口打开方可焊接（新安规新增）

| 动火工作专项督查常见违章问题清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题表象 | 违章代码 | 安规规定 |
| 未按规定办理动火工作票开展现场作业 | A01 | - 《安规》动火作业安全管理实行动火区域级别管理和动火工作票组织措施管理； - 根据不同的动火作业场所，选用以下动火工作票： - 1.一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票； - 2.二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票； 3.其他区域动火不需要填用动火工作票，但应在工作相关作业文件中明确有关动火作业的安全要求。 |
| 非动火工作票所列动火执行人开展动火作业 | B06 | 《安规》焊接与热切割作业的动火执行人应持有政府有关部门颁发的有效证件 |
| 动火工作监护人签发动火工作票 | C81 | 《安规》动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票审批人、动火工作监护人不应签发动火工作票。 |
| 动火作业监护不到位 | C37 | - 《安规》二级动火时，动火工作监护人、动火工作负责人应始终在现场监护。 |
| 动火执行人在动火过程中未戴防护手套及护目镜 | C61 | 《安规》焊接与热切割作业应使用合格、完整的机具、气瓶等，作业人员应穿戴专用劳动防护用品 |
| 动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材 | C71 | 《安规》焊接与热切割作业应使用合格、完整的机具、气瓶等，作业人员应穿戴专用劳动防护用品。作业点通排风应良好，周围10m内的易燃易爆物应清除干净，并采取必要的防火隔离措施，备有足够的灭火器材 |
| 未编制施工方案或未按施工方案规定开展作业：施工方案中动火工作票执行人和上传动火执行人员不一致 | C89 | \ |
| 施工方案动火人员资质附带问题：施工方案中未包含动火执行人资质 | D05 | \ |