冲压线换型作业指导书

文件编号：WI-CY-026　　版本：V2.1　　编制部门：工艺组

本轮改善目标完成日期：2026 年 9 月 30 日

一、适用范围

适用于冲压线在「冲压支架 ZJ-210」与「弹簧片 TP-05」之间的模具切换作业。

二、现状与目标

现状：单次换型平均 78 分钟，其中找模具与工装准备占 26 分钟，首件检查等待占 18 分钟。

目标：把换型时间压到 45 分钟以内，每周按 9 次换型计，预计每周可释放 4.95 小时产能。

三、作业步骤与标准工时

| 序号 | 步骤 | 标准工时(分) | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停机前 10 分钟备齐下一批模具与工装（外部作业） | 0 | 班组长 |
| 2 | 落料、清空料道 | 5 | 操作工 |
| 3 | 拆旧模、吊装归位 | 12 | 操作工 + 设备员 |
| 4 | 装新模、对中与合模高度调整 | 15 | 设备员 |
| 5 | 试冲 3 件、首件检查（检具前移至机台旁） | 8 | 质检员 |
| 6 | 批量放行、参数记录 | 5 | 班组长 |

四、改善要点

把模具预热、工装齐套、检具就位三项由内部作业改为外部作业，在上一批未停机时完成。

首件检查由送检改为机台旁检，减少 18 分钟等待。

五、记录

每次换型填《换型记录表》，记录开始时间、结束时间、实际工时与异常说明，由班组长当班签核。

生效日期：2026 年 9 月 1 日